3.2. Основные технические данные и характеристики. 3.2.1. Техническая характеристика Класс точности Н по ГОСТ 8-71 Диапазон диаметров обрабатываемых труб, мм --------------------------- 270…430 Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм --- 800 Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм-- 450 Диаметр отверстия в шпинделе, мм ------------------------------------------ 460 Наибольшая длина точения без конусной линейки, мм ------------------ 800 Наибольшая длина точения с конусной линейкой, мм ------------------- 420 Число скоростей шпинделя ----------------------------------------------------- 8 Пределы частоты вращения шпинделя об/мин ----------------------------- 8,5/200 Количество продольных и поперечных подач суппорта ----------------- 32 Пределы продольных подач, мм/об… --------------------------------------- 0,06…1,021 Пределы поперечных подач, мм/об… --------------------------------------- 0,028…0,536 Пределы шагов нарезаемых метрических резьб, мм --------------------- 1…14 Пределы шагов нарезаемых дюймовых резьб (число ниток на 1) --- 2…28 Наибольший угол поворота конусной линейки, градус… -------------- +/-10 Габаритные размеры станка, мм Длина ------------------------------------- 3600+/-50 Ширина ---------------------------------- 1910+/-30 Высота ----------------------------------- 1565+/-25 Масса станка, кг ----------------------------------------------------------------- 9100+/-50 Масса станка (без электрошкафа и люнета поддержки), кг ------------ 8332+/-50